Touch sensor:

- A touch sensor is a type of device that captures and records physical touch or embrace on a device and/or object. It enables a device or object to detect touch or near proximity, typically by a human user or operator.

- A touch sensor primarily works when an object or individual gets in physical contact with it. Touch sensors are also called as tactile sensors and are sensitive to touch, force or pressure. It can be implemented using Capacitive or Resistive sensing technology.

Pressure sensor: (Emmas favorit alternativ hittills)

- A pressure sensor is a device which senses pressure and converts it into an analog electric signal whose magnitude depends upon the pressure applied. Pressure is defined as force per unit area that a fluid exerts on its surrounding. Since they convert pressure into an electrical signal, they are also termed as pressure transducers.

Capacitive touch sensor:

- Capacitive sensing is a technology based on capacitive coupling that can detect and measure anything that is conductive or has a dielectric difference from air. Capacitive touch screens distinguish and sense specific touch location based on the electrical impulses in a human body, typically the fingertip. This enables capacitive touch screens to not require any actual force to be applied to the screen’s surface.

Resistive touch sensor:

- Resistive touch sensors work the same way as regular switches. When you apply pressure to the touch screen’s surface, the sensor’s circuit closes, stopping the current from flowing. When you remove the stress, the circuit opens, preventing the current from flowing.

Source:

https://se.farnell.com/sensor-touch-sensor-cap-res-technology?ICID=I-CT-TP-BROWSE-9

https://www.pcb-hero.com/blogs/kittys-column/resistive-touch-sensor-what-it-is-and-how-it-works

Trycksensorer:

Piezo: genererar elektrisk signal vid ändring i trycket. Känner alltså inte av konstant tryck.

HÄMTA UT:

- IR-sensor, känner reflekterande ljus från en persons kropp dvs om hen står nära handtaget eller ej

- Force sensitive resistor – FSR, är en tunn, flexibel plastfilm. När du trycker på den förändras dess elektriska motstånd. Till skillnad från piezo fortsätter den att ge signal så länge trycket upprätthålls.

- Sheet sensor / capacitive- /resistive  sensor (?), spänning bryts/genereras när materialet får kontakt med personena handflator

Emma minimöte med Linus (11/9):

Kapacitans, två ytor (metall/banan) som kan generera kapacitans. Vi kan ta vilken metal somhelst. Går igenom handtaget på barnvagnen. 2 st GPIO som kollar status när kontakt finns/inte finns. Enkel krets som kan sökas upp som är simple att bygga. Kolla till exempel hur fort det går att ladda upp en etta och använd den tiden för att se status på elektroderna.

IR: Smutsigt handtag som ger felaktiga reflelktioner

Force sensor: För mycket tryck behöver appliceras för att sensorna ska känna av det

Moas research för att försöka fatta hur man kan bygga en egen kapacitans sensor:

- Använda 2 olika remsor av t.ex. aluminiumfolie eller kopparremsor som sitter på handtaget utan att vidröra varandra. (Bra att täcka dessa med typ eltejp eller läder för att skydda mot smuts och väder (för att inte bränna upp något :), kapacitans funkar oavsett)

  - Verkar som att det funkar med både 1 och 2 remsor. 1 remsa kan ha mer störningar dock.

  - Tydligen bra att koppla in dator i vägguttag (om RISC-V är kopplad till dator) för att få mer jord eller nåt

- Krash course kapacitans:

  - Kondensator är 2 laddade material (typ metall) bredvid varandra, men med isolerande material (typ luft/ plast/ läder) emellan. Blir enligt följande:

  - “Metall med + laddning” <> “Isolerande material” <> “Metall med – laddning"

  - Om man skickar in elektrisk laddning till + sidan kan den inte komma till - sidan

  - Vi sätter ett motstånd mellan de två materialen, när man sätter på spänning till + sidan kommer det flöda genom resistorn och ladda upp – sidan ganska snabbt

  - Om man håller i handtaget blir det som en förlängning på - sidan, det kommer ta mycket längre tid att ladda upp den då kroppen också ska laddas upp.

  - Det man mäter är alltså hur lång tid det tar för - sidan att komma upp i en tröskelspänning.

    - Under x antal mikrosek så håller ingen i handtaget, men tar det längre tid är det någon som håller i.

    - Process körs om och om igen varje sek, för att upptäcka om någon släppt/håller kvar.

    - Tid = R x C (R~10M ohm ska vara bra. R<10M => det går för snabbt, R>10M =>det går för långsamt

  - Handlar egentligen om elektriska fält som bildas mellan hand och remsor, större fält gör att det tar längre tid att ladda upp.

  - Remsorna ska på något sätt fästas till kablar.

    - Kabeln till “remsa A” ska kopplas till pinnen “GPIO 1” på RISC-V. Denna kan antingen skicka ut 3.3 V eller 0V, funkar lite som en strömbrytare

    - Kabeln till “remsa B” kopplas till pinnen “GPIO 2” på RISC-V. Denna ska kunna känna av spänningen.

  - Mellan kablarna (med andra ord mellan “GPIO 1” och “GPIO 2”) ska det sitta en resistor (1M-100M ohm)

  - Man skulle dessutom kunna koppla en lampa till “GPIO 3” som lyser om någon håller i handtaget och slocknar när någon släpper eller vice versa.

    - Kopplar då ett motstånd (200-300 ohm) till “GPIO 3”. Motståndet kopplas i sin tur till ena benet på en diod och diodens andra ben kopplas till RISC-Vs “GND”.

    - Ha koll på anod/katod! (Anod till motstånd, katod till jord)

  - Koppla även RISC-V kortet till strömförsörjning.

    - Kan börja med dator (tror jag) men sen på barnvagn kan man nog koppla till powerbank via USB eller riktiga batterier.

      - Kopplar då pinnen 3.3 V till + och GND pinnen till -

PA0/sändpinnen - ska kunna switcha mellan 0 och 3.3 V (sänder ut detta)

PA1/mottagarpinnen - ska kunna läsa hög/låg = 1/0 på det som kommer in, ska kunna vara utgång för att tömma pin vid nollställning.

- Vad som behöver programmeras:

  - Pinnarna rätt, rätt sak på rätt ställe

  - Tidtagning – konfigurera genom att ta tid på hur lång tid saker faktiskt tar

Källor:

https://www.instructables.com/Capacitive-Sensing-for-Dummies/

lyser inte: 100 000 25 000 10 000 8 000